УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

администрации Вяземского

муниципального района

М.П. Савченко

__________________________

«___»___________ 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ детский сад с Аван (одноэтажное, керамзитобетонные плиты).

1.2. Адрес объекта: 682946, Хабаровский край,  Вяземский район, ул. Пограничная, д. 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  1 этаж ,558,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5129,49 кв.м

1.4. Год постройки здания 1989 год, последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2015 год, капитального ____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с Аван Вяземского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ детский сад с Аван).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682946, Хабаровский край,  Вяземский район ул. Пограничная, д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусные остановки расположены более 100 метров от детского сада

Адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: более 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10  мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: частично

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ – И (У, Г) | п.1 | № 1,2,3,4,5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У) | п.1 | № 6,7,8,9,11,12. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (Г, У) | п.1 п.2 | № 13,14,15,16. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет |  | нет |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (Г, У) | п.3. | № 17,18,19,20,21,22,23. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | нет |  | нет |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (Г, У) | п.1 | №2,3,4. |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нет |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт (текущий, капитальный) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015 -2020 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен частично для К, О, С, Г. Для граждан с нарушением интеллекта социально-значимый объект доступен полностью. Вариант доступности «Б».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект доступен частично для К, О, С, Г. Для граждан с нарушением интеллекта социально-значимый объект доступен полностью. Вариант доступности «Б».

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии при администрации Вяземского муниципального района

по проведению паспортизации социально-значимых объектов

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать:)

Отделом архитектуры и градостроительства  администрации Вяземского района

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое: КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				          на 5 л.

2. Входа (входов) в здание						          на 6 л.

3. Путей движения в здании					          на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				          на 1л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				          на 5л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			          на 1л.

Результаты фотофиксации на объекте:  на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: 30.04.2014 г	на 5  л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы :     Заведующий Крутько Надежда Юрьевна       __________________

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Воспитатель:           Скибина Оксана Владимировна         _________________

(Должность, Ф.И.О.)

Завхоз :                    Девяткина Светлана Сергеевна          _________________

(Должность, Ф.И.О.)											  (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _______________________2015 г.

Комиссией при администрации Вяземского муниципального района

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «30»  апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад с Аван

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1.1 | № 1 | Отсутствие ровных поверхностей | О, К, С | Асфальтирование прилегающей территории, размещение тактильных полос | Ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1 | № 1.2 | Отсутствие ровных поверхностей | О, К, С | Асфальтирование прилегающей территории | Ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 1.10 | № 6 | Отсутствуют поручни, тактильные полосы | О, С | Привести в соответствие | Ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | К, О |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | К, С, Г, У |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Наличие схемы движения автотранспорта и инвалидов на территории, пандуса, наличие доступных парковочных мест определенного размера, обозначенных специальными знаками; маршрут движения должен быть гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием. |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДЧ – И (У, Г) | 1.1 | № 1 | Ремонт капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна частично избирательно (У, Г), ремонт капитальный

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» ____________ 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ детский сад с Аван

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 1.10 | № 6 | Отсутствуют поручни и тактильные полосы | О, С | Устранить замечание | Ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | К, О |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1.10 | № 6 | Размер входной площадки при открывании меньше указанных требований 1,35*4,8 | К, О, С | Устранить замечание | Ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1.18 | №12 | Опознавательные знаки на дверях отсутствуют, входные двери в свету менее 1,2 м. | К, О, С | Установить знаки на двери | Ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Глубина тамбуров соответствует | О, К, С |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Главный вход в здание должен быть доступен, оборудован знаками доступности, оснащен пандусом и поручнями, с учетом технических требований. Входная площадка должна иметь навес, водоотвод. Поверхности площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения. Входные двери должны соответствовать техническим требованиям. |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧ – И (О, Г, У) | 1.18 | № 12 | Ремонт (капитальный) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (входы в здание) доступен частично-избирательно (О, У, Г), требуется капитальный ремонт входа в здание.

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «30» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад с Аван

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | да | 2.2 | № 15 | Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего отсутствуют | О, К, С |  | Ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | 2.3 | № 15 | Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений не соответствует требованиям | О, К, С, Г, У |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | да |  |  | Запасной выход не приспособлен для эвакуации инвалидов | О, К, С, Г, У | Установка специальных световых и звуковых указателей запасного выхода | Ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Обеспечение прямого доступа в здание, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. Наличие тактильных предупреждающих указателей, наличие зоны отдыха и ожидания, поручней внутри здания. |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (Г, У) | 2.2 | № 16 | Ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ДЧ-И (Г)

Приложение 4 (I)

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ детский сад с Аван

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  | Порог не превышает 0.014 м, отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом, помещение не оборудовано индукционной петлей | К, С, О, Г | Устранить замечание | Ремонт (текущий) |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Порог при входе в коридор не превышает 0.014 м, отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом, помещение не оборудовано индукционной петлей | К, С, О, Г | Устранить замечание | Ремонт (текущий) |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | 2.2 | № 16 | Пороги при входе в коридор не превышают 0.014 м, отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидами со слуховым аппаратом, помещение не оборудовано индукционной петлей | К, С, О, Г | Устранить замечание | Ремонт (текущий) |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДЧ – И (У) |  |  | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ – И (У),  капитальный ремонт

Приложение 4 (II)

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  | К, С, О |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда | нет |  |  | Т |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ – И (У), текущий ремонт

Приложение 4(III)

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБДОУ детский сад с Аван

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «30» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ детский сад сАван

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 3.2 | № 17,18,19 | санитарно-бытовые помещения не приспособлены для МГН | К, О, С | Привести в соответствие | Ремонт (капитальный) |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Наличие универсальных кабин уборных, предназначенных для пользования всеми категориями граждан |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (Г, У) | 3.2;3.3; | № 29 | Ремонт (капитальный) |

Комментарий к заключению: ДЧ – И (Г, У), требуется капитальный ремонт

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «30» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ детский сад с Аван

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  | К, С, Г, О | Установка информационных стендов на пути движения; продублировать оперативную информацию для инвалидов по слуху и по зрению на светодинамичных табло и других средствах вывода информации в кабинете для приема маломобильных граждан; Установка световых маячков | Ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | К, С, Г, О | Установка индукционных петель при необходимости | Ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | К, С, Г, О | Установка тактильных знаков и обозначений | Ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Наличие систем информации на объекте: наличие оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте недоступна для инвалидов и МГН, ремонт текущий